Setup del Raspberry PI 5

- Bajar a  PC/Laptop el Raspberry Pi Imager desde https://www.raspberrypi.com/software/

- Insertar la MicroSD y correr el Raspberry Pi Imager, seleccionar el Sistema Operativo deseado que es el Ubuntu 24.04 Desktop (64-bit), luego pide la creación de usuario y clave, así como la configuración del WiFi, aunque esto se puede hacer después. Luego comienza a instalar en la Micro SD el Ubuntu 24.04.

- Cuando termina de grabar, se introduce la Micro SD en la RPI5 y además lo más sencillo es conectarle un teclado, mouse y monitor, utilizando los puertos que la RPI 5 dispone.

- Al encender la RPI5 se termina la configuración incluido, idioma, teclado, wifi y vuelve a pedir creación de Usuario y Password

- Configuramos ahora el servidor SSH, para poder acceder a las RPI5 sin necesidad de estar siempre conectado a un monitor, teclado y mouse, sino via wifi desde una laptop. Esto es sumamente importante dado que la RPI va estar en el carro y será mas sencillo para hacer pruebas.

- Para configurar el SSH, se va al Prompt del sistema dentro del RPI y se colocan los comandos para actualización de paquetes y del servidor SSH

- sudo apt update

- sudo apt install openssh-server -y

- Luego lo activamos para que este disponible siempre que se use el robot

- sudo systemctl enable ssh

- sudo systemctl start ssh

- Buscamos el IP del RPI5 en la Red

- hostname -I   en nuestro caso fue 192.168.68.54

- En la Laptop ahora se busca el prompt del sistema y ahí se coloca

- ssh usuario@IP en nuestro caso ssh npc@192.168.68.54

- Pregunta la contraseña y aparece ya no que esta conectado dentro del laptop si no a la RPI 5. En nuestro caso aparece:  npc@npc:-$

Ahora sí vamos con ROS 2 Jazzy paso a paso.

Conéctate por SSH al Pi y ejecuta los comandos en orden:

Paso 1 — Configurar el idioma del sistema

bash

locale  # verifica que tienes UTF-8

sudo apt update && sudo apt install locales

sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8

sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8

export LANG=en_US.UTF-8

Paso 2 — Agregar los repositorios de ROS 2

bash

sudo apt install software-properties-common

sudo add-apt-repository universe

bash

sudo apt update && sudo apt install curl -y

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

bash

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

Paso 3 — Instalar ROS 2 Jazzy

bash

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

bash

sudo apt install ros-jazzy-ros-base -y

Esto tarda 10-20 minutos dependiendo de tu internet. Es normal que parezca que se congela a veces.

Paso 4 — Configurar el entorno

bash

echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Paso 5 — Instalar herramientas adicionales

bash

sudo apt install python3-colcon-common-extensions python3-rosdep -y

sudo rosdep init

rosdep update